[문서 번호: DEV34-FIN-001]

프로젝트명: 속도_간격제어 시스템 개발 완료 보고서

작성일: 2025년 11월 30일

버전: 1.0 (Final Draft)

작성자: Dev. 유상택

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

1.1 배경 및 목적

자율주행의 핵심 요소인 종방향 제어(Longitudinal Control) 기술을 확보하기 위해, 선행 차량과의 간격을 유지하고 목표 속도를 추종하는 ACC(Adaptive Cruise Control) 시스템을 개발 및 검증한다.

1.2 수행 기간 및 일정

- 전체 일정: 2025.11.10 ~ 2025.11.20 (총 11일, 1 Sprint)

- 진행 상태: 완료 (100%)

2. 개발 범위 및 실적 (Scope & Performance)

계획 대비 실적을 비교하여 달성도를 평가한다.

| 구분 | 주요 개발 항목 | 계획 (Plan) | 실적 (Actual) | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기능 | 목표 속도 유지 로직 구현 | 11.12 완료 | 11.12 완료 | 100% |
| 기능 | 차간 거리 제어(PID) 구현 | 11.14 완료 | 11.14 완료 | 100% |
| 기능 | 전방 인지/필터링 모듈 | 11.13 완료 | 11.13 완료 | 100% |
| 테스트 | 시뮬레이션 시나리오 검증 | 5건 수행 | 5건 수행 (All Pass) | 100% |
| 문서 | 산출물 문서화 | 5종 작성 | 5종 작성 완료 | 100% |

3. 최종 산출물 목록 (Deliverables)

본 프로젝트 수행 결과로 생성된 유형의 결과물이다.

3.1 기술 문서 (Documents)

- SW 요구사항 명세서 (SRS): 기능/비기능 요구사항 정의 (v1.0)

- SW 아키텍처 설계서 (SAD): 계층형 구조 및 모듈 설계 (v1.0)

- 인터페이스 정의서 (IDD): 입출력 데이터 규격 정의 (v1.0)

- 통합 테스트 계획서 (STP): 검증 전략 및 TC (v1.0)

- 테스트 완료 보고서 (STR): 수행 결과 및 결함 조치 내역 (v1.0)

3.2 소스 코드 (Source Code)

- Repository: gitlab.company.com/ad-project/longitudinal-control

- Branch: release/v1.0.0

- 주요 파일: pid_controller.cpp, target_selector.cpp, mode_manager.py 등

4. 주요 이슈 및 해결 방안 (Issues & Resolutions)

개발 과정에서 발생한 주요 기술적 이슈와 해결 과정이다.

| 이슈 구분 | 내용 (Problem) | 해결 방안 (Solution) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 승차감 | 끼어들기 상황(Cut-in)에서 급격한 감속(Jerk) 발생하여 승차감 저하 | - PID 제어기 미분(D) 게인 하향 조정 - 가속도 변화율 제한(Jerk Limit) 필터 적용 | 해결됨 |
| 데이터 | 센서 데이터 노이즈로 인한 목표 가속도 진동 현상 | - 입력 데이터에 Low-pass Filter 적용 - 이동 평균(Moving Average) 기법 도입 | 해결됨 |

5. 향후 계획 (Future Plan)

본 시스템 개발 이후 연계되어야 할 후속 작업이다.

- 횡방향 제어(Lateral Control) 통합:

  - 차선 유지 보조(LKA) 및 조향 제어 로직 개발 착수 (Next Sprint)

- 실차 환경 포팅:

  - 현재 CARLA 시뮬레이터 환경의 코드를 실제 차량 ECU 보드에 이식 및 최적화

- 예외 상황 고도화:

  - 터널, 우천 시 등 센서 인식률 저하 상황에 대한 안전 로직(Fail-safe) 보강

6. 결론 및 승인 요청 (Conclusion)

본 프로젝트는 계획된 일정 내에 요구사항을 모두 충족하는 소프트웨어를 성공적으로 개발 완료하였습니다. 테스트 결과 모든 중요 기능이 정상 동작함을 확인하였기에, 해당 버전을 배포(Release) 승인 요청합니다.

| 구분 | 성명 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | Dev. | (서명) | 2025.11.22. |
| 검토자 | SM | (서명) | 2025.11.22. |
| 승인자 | PO | (서명) | 2025.11.22. |