[문서 번호: IDD34-AV-001]

프로젝트명: 속도_간격 제어 시스템 종방향 제어기 인터페이스 정의서

작성일: 2025년 11월 10일

버전: 1.0

작성자: Dev. 유상택

검토자: SM

1. 인터페이스 개요

본 문서는 종방향 제어 시스템 내부 모듈 간, 그리고 외부 시스템(센서, 차량 CAN)과의 데이터 인터페이스 규격을 정의한다. 모든 데이터는 SI 단위계(m, m/s, rad 등) 사용을 원칙으로 한다.

2. 외부 인터페이스 (External Interfaces)

차량 하드웨어 및 센서로부터 들어오는 입력과 나가는 출력을 정의한다.

2.1 수신 데이터 (Inputs)

| 인터페이스 ID | 데이터 명 | 데이터 타입 | 단위 | 갱신 주기 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-IN-01 | Current_Speed | double | km/h | 20ms | 차량의 현재 주행 속도 |
| EXT-IN-02 | Steering_Angle | double | degree | 20ms | 현재 조향각 (좌측 +, 우측 -) |
| EXT-IN-03 | User_Set_Speed | int | km/h | Event | 크루즈 컨트롤 목표 설정 속도 |
| EXT-IN-04 | Radar_Obj_Dist | double | m | 50ms | 전방 감지 물체와의 상대 거리 |
| EXT-IN-05 | Radar_Obj_RelVel | double | m/s | 50ms | 전방 감지 물체와의 상대 속도 |

2.2 송신 데이터 (Outputs)

| 인터페이스 ID | 데이터 명 | 데이터 타입 | 단위 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-OUT-01 | Throttle_Cmd | double | % | 0.0 ~ 1.0 | 가속 페달 개도량 명령 |
| EXT-OUT-02 | Brake_Cmd | double | % | 0.0 ~ 1.0 | 브레이크 유압 제어 명령 |
| EXT-OUT-03 | System_State | enum | - | 0~3 | 0:Off, 1:Ready, 2:Active, 3:Fault |

3. 내부 모듈 인터페이스 (Internal Module Interfaces)

SAD에 정의된 내부 모듈(클래스) 간의 함수 호출 규격이다.

3.1 인지 처리 모듈 (Perception Layer)

함수명: TargetSelector::SelectTarget

- 설명: 센서로부터 받은 다수의 객체 중 제어 대상이 되는 타겟(Most Critical Object)을 선정한다.

| 파라미터 | I/O | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_data | Input | SensorObject[] | 센서로부터 감지된 객체 리스트 |
| ego_speed | Input | double | 자차 속도 (m/s) |
| Return | Output | TargetInfo | 선정된 타겟 정보 구조체 (ID, 거리, 속도) |

3.2 주행 판단 모듈 (Decision Layer)

함수명: ModeManager::DetermineMode

- 설명: 타겟 유무와 시스템 상태를 기반으로 주행 모드를 결정하고 목표 가속도를 계산한다.

| 파라미터 | I/O | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| target_info | Input | TargetInfo | SelectTarget에서 반환된 타겟 정보 |
| current_speed | Input | double | 자차 속도 (m/s) |
| set_speed | Input | double | 사용자 설정 속도 (m/s) |
| Return | Output | ControlRequest | 목표 가속도($m/s^2$) 및 제어 모드(Cruise/Follow) |

3.3 제어 연산 모듈 (Control Layer)

함수명: PIDController::ComputeCommand

- 설명: 목표 가속도를 추종하기 위해 PID 연산을 수행하여 Throttle/Brake 값을 산출한다.

| 파라미터 | I/O | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| target_accel | Input | double | 목표 가속도 ($m/s^2$) |
| current_accel | Input | double | 현재 가속도 ($m/s^2$) |
| dt | Input | double | 제어 주기 (Delta Time, sec) |
| Return | Output | ActuatorCmd | 계산된 Throttle(0~1), Brake(0~1) 값 |

4. 데이터 구조체 상세 (Data Structure Definitions)

인터페이스에서 사용되는 공통 구조체(Struct/Class) 정의.

C++

// 4.1 타겟 정보 구조체

struct TargetInfo {

bool valid;             // 타겟 유효성 여부

int id;                 // 타겟 ID

double dist_x;          // 종방향 거리 (m)

double rel_vel_x;       // 종방향 상대 속도 (m/s)

};

// 4.2 액추에이터 명령 구조체

struct ActuatorCmd {

double throttle;        // 0.0 ~ 1.0

double brake;           // 0.0 ~ 1.0

bool emergency_stop;    // 긴급 제동 플래그

};

5. 예외 처리 (Exception Handling)

- 데이터 누락: 100ms 이상 센서 데이터 미수신 시, System_State를 Fault로 전환하고 Brake_Cmd를 점진적으로 증가시켜 정차한다.

- 범위 초과: 입력된 속도나 거리가 물리적 한계(예: 속도 > 250km/h)를 초과할 경우, 이전 프레임의 유효 값을 사용하거나 무시한다.