[문서 번호: IMP-AV-001]

프로젝트명: 자율주행 시스템 통신 최적화 및 성능 개선 계획서

작성일: 2025년 12월 01일 버전: 1.0

작성자: Dev. 유상택

1. 개요 (Overview)

1.1 배경 및 문제점

지난 통합 테스트(STR-AV-2024-001) 결과, 전후방 카메라(FHD) 데이터 수신 시 **평균 120ms의 지연(Latency)**이 발생하여 안전 제동 거리를 확보하지 못하는 이슈가 식별됨. 주 원인은 대용량 Raw Data 전송 및 단일 스레드(Single-Thread) 기반의 동기화 병목 현상으로 분석됨.

1.2 개선 목표

- Target Latency: 120ms → 40ms 미만 (약 66% 단축)

- Throughput: 20 FPS → 30 FPS 이상 안정화

2. 아키텍처 개선 방안 (Architecture Refactoring)

2.1 AS-IS (기존 방식)

- 구조: 센서 수신 → 영상 수신 → 동기화 → 판단 → 제어의 순차적(Sequential) 실행.

- 문제점: 카메라 영상 수신(Blocking I/O)이 늦어지면 LiDAR 처리와 제어 명령 생성까지 전체 프로세스가 대기함.

2.2 TO-BE (개선 방식)

- 구조: 비동기 멀티스레드(Asynchronous Multi-threading) & 공유 메모리(Shared Memory) 구조 도입.

- 핵심 변경 사항:

  - Producer-Consumer 패턴: 영상 수신 스레드와 데이터 처리 스레드 분리.

  - Ring Buffer 도입: 최신 프레임만 유지하는 버퍼를 두어 동기화 대기 시간 제거.

  - 압축 전송: Raw Bitmap 대신 H.264/JPEG 압축 스트림 사용.

3. 핵심 로직 변경 상세 (Core Logic Implementation)

3.1 변경 전 코드 (Legacy - Blocking 방식)

C++

// 기존: 순차적 실행으로 인해 카메라 지연이 전체 루프를 지연시킴

void MainControlLoop() {

while (true) {

// 1. 카메라 데이터 대기 (여기서 50ms 이상 소모)

Image img = Camera.CaptureRaw();

// 2. LiDAR 데이터 수신

LidarData scan = Lidar.GetData();

// 3. 처리 및 제어

Processing(img, scan);

ControlVehicle();

}

}

3.2 변경 후 코드 (Improved - Non-Blocking & Compressed)

C++

/**

* 개선된 비동기 카메라 핸들러

* - 별도 스레드에서 영상 수신 및 디코딩 수행

* - Ring Buffer를 통해 메인 스레드와 비동기 통신

*/

class AsyncCameraHandler {

private:

std::thread captureThread;

RingBuffer<CompressedImage> frameBuffer; // 공유 메모리 버퍼

bool isRunning;

// 별도 스레드에서 실행되는 함수

void CaptureWorker() {

while (isRunning) {

// [개선 1] Raw Data 대신 H.264 압축 스트림 수신 (대역폭 절약)

CompressedImage encodedFrame = CameraDriver.ReadH264Stream();

// [개선 2] 디코딩 후 버퍼에 Push (오래된 프레임은 자동 폐기)

Image decodedFrame = HardwareDecoder.Decode(encodedFrame);

frameBuffer.PushOverwrite(decodedFrame);

}

}

public:

void Start() {

isRunning = true;

captureThread = std::thread(&AsyncCameraHandler::CaptureWorker, this);

}

// 메인 루프에서는 대기 시간(Blocking) 없이 즉시 리턴

bool GetLatestFrame(Image& outFrame) {

return frameBuffer.TryPop(outFrame);

}

};

// ---------------------------------------------------------

/**

* 개선된 메인 제어 루프

*/

void MainControlLoop_Optimized() {

AsyncCameraHandler camHandler;

camHandler.Start();

while (true) {

Image currentFrame;

LidarData currentScan = Lidar.GetLatestData(); // LiDAR도 비동기 처리 가정

// [개선 3] 카메라 데이터가 준비되지 않았어도 이전 데이터나 예측값으로 수행

// (Blocking 제거 -> Loop Time 보장)

if (camHandler.GetLatestFrame(currentFrame)) {

SensorFusion(currentFrame, currentScan);

} else {

// 프레임 누락 시 추적 알고리즘(Kalman Filter)으로 위치 예측 수행

PredictObstacles(currentScan);

}

// 제어 명령 생성 (항상 10ms 주기 보장)

ComputeControlCommand();

}

}

4. 기대 효과 (Expected Outcomes)

| 항목 | 개선 전 (AS-IS) | 개선 후 (TO-BE) | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| End-to-End Latency | 120ms ~ 150ms | 35ms ~ 45ms | 약 70% 향상 |
| 데이터 대역폭 | 300 MB/s (Raw) | 30 MB/s (H.264) | 90% 절감 |
| CPU 점유율 | 특정 코어 100% (Bottleneck) | 멀티코어 균등 분배 | 시스템 안정성 증대 |
| 제어 주기 안정성 | 불안정 (Jitter 발생) | 고정 주기 (10ms) 보장 | 정밀 제어 가능 |

Sheets로 내보내기

5. 추진 일정 (Schedule)

- 코드 리팩토링 (스레드 분리): 2025.12.02~ 2025.12.06 (5일)

- 영상 압축/해제 모듈 적용: 2025.12.07~ 2025.12.09 (3일)

- 통합 튜닝 및 2차 테스트: 2025.12.10~ 2025.12.13 (4일)

6. 결론 (Conclusion)

본 개선안은 하드웨어 변경 없이 소프트웨어 아키텍처 재설계만으로 통신 병목 현상을 해결하는 방안입니다. 위 변경 사항 적용 시, 안전 제동 거리 확보 및 목표 성능(Latency 50ms 미만) 달성이 확실시되므로 즉각적인 코드 수정 승인을 요청합니다.