[문서 번호: MAN-AV-2024-001]

프로젝트명: 자율주행 통합 제어 시스템 (AV-ICS) 설치 및 운영 매뉴얼

작성일: 2025년 11월 29일

버전: 1.0 (Release)

대상: 시스템 엔지니어 및 테스트 드라이버

1. 개요 (Introduction)

1.1 시스템 설명

**AV-ICS (Autonomous Vehicle Integrated Control System)**는 차량의 사물인식 센서(LiDAR/Radar)와 전후방 카메라 데이터를 통합 분석하여, 안전한 주행 속도 및 차간 거리를 자동으로 제어하는 소프트웨어입니다.

1.2 주요 기능

- Sensor Fusion: LiDAR 거리 정보와 카메라 객체 정보의 실시간 융합.

- Smart Cruise: 선행 차량 속도에 맞춘 적응형 순항 제어 (ACC).

- AEB (Auto Emergency Braking): 충돌 임박 시 긴급 제동 (반응 속도 40ms 이내).

2. 시스템 요구사항 (Prerequisites)

설치 전 아래의 하드웨어 및 소프트웨어 환경이 갖춰져야 합니다.

2.1 하드웨어 사양

- 메인 프로세서: NVIDIA Jetson AGX Orin 또는 Intel Core i7 이상 (Linux PC)

- 메모리: 16GB RAM 이상

- 저장공간: 50GB 이상의 여유 공간 (SSD 권장)

- 네트워크: Gigabit Ethernet (센서 연결용)

2.2 소프트웨어 환경

- OS: Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)

- 미들웨어: ROS 2 Humble Hawksbill

- 라이브러리: OpenCV 4.5+, PCL 1.12+, CUDA 11.8

3. 설치 가이드 (Installation Guide)

3.1 소스 코드 다운로드

터미널을 열고 Git 저장소에서 최신 릴리즈 버전을 복제합니다.

Bash

$ mkdir -p ~/av_ws/src

$ cd ~/av_ws/src

$ git clone https://github.com/AV-Project/av_ics_main.git

$ cd av_ics_main

$ git checkout release/v1.0

3.2 의존성 라이브러리 설치

시스템 구동에 필요한 필수 패키지를 자동으로 설치합니다.

Bash

$ cd ~/av_ws

$ rosdep update

$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

$ pip3 install -r src/av_ics_main/requirements.txt

3.3 빌드 (Build)

ROS 2 빌드 시스템(Colcon)을 사용하여 프로젝트를 빌드합니다. (최적화 옵션 포함)

Bash

$ colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

$ source install/setup.bash

4. 환경 설정 (Configuration)

성능 개선(통신 속도 최적화)을 위해 설정 파일(config.yaml)을 확인해야 합니다.

경로: ~/av_ws/src/av_ics_main/config/system_param.yaml

| 파라미터 | 권장값 | 설명 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| camera_mode | COMPRESSED | RAW: 원본 전송, COMPRESSED: H.264 압축 (권장) | 높음 |
| thread_pool_size | 4 | 데이터 병렬 처리를 위한 스레드 개수 | 중간 |
| target_latency | 40 | 목표 지연 시간 (ms). 초과 시 경고 발생 | 낮음 |
| max_speed | 80 | 시스템 허용 최대 속도 (km/h) | 중간 |

5. 운영 가이드 (Operation Guide)

5.1 시스템 시작

모든 센서의 전원이 켜진 상태에서 아래 명령어로 메인 제어 시스템을 실행합니다.

Bash

# 메인 런처 실행 (센서 드라이버 및 제어기 동시 실행)

$ ros2 launch av_ics_main bringup_launch.py

5.2 모니터링 (Visualizer)

시스템 상태 및 인식 결과를 시각적으로 확인하기 위해 모니터링 툴을 실행합니다.

Bash

$ ros2 run av_ics_viz dashboard

- 상태 표시창:

  - 🟢 SYSTEM READY: 모든 센서 및 로직 정상.

  - 🟡 WARNING: 지연 시간 50ms 초과 또는 센서 노이즈 발생.

  - 🔴 EMERGENCY: 통신 두절 또는 AEB 작동.

5.3 시스템 종료

터미널에서 Ctrl + C를 입력하여 안전하게 프로세스를 종료합니다. (데이터 로깅 자동 저장됨)

6. 트러블슈팅 (Troubleshooting)

자주 발생하는 문제와 해결 방법입니다.

Q1. 카메라 영상이 끊기거나 지연(Latency)이 심합니다.

- 원인: camera_mode가 RAW로 설정되어 있거나 네트워크 대역폭 부족.

- 해결: system_param.yaml 파일에서 모드를 **COMPRESSED**로 변경하고 재실행하십시오.

Q2. "Sensor Timeout" 에러가 발생하며 시스템이 멈춥니다.

- 원인: LiDAR 또는 카메라의 물리적 연결 끊김.

- 해결: 이더넷 케이블 결착 상태를 확인하고 ping 명령어로 장비 연결을 테스트하십시오.

Q3. 빌드 중 "PCL not found" 에러가 발생합니다.

- 해결: sudo apt install libpcl-dev 명령어로 PCL 라이브러리를 수동 설치하십시오.

7. 기술 지원 (Support)

- 이슈 리포트: Jira (Project 자율주행자동차 개발) Ticket 생성

- 긴급 연락처: Dev.