[문서 번호: SAD3-AV-001]

프로젝트명: 속도/간격제어 소프트웨어 아키텍처 설계서

작성일: 2025년 11월 29일

버전: 1.0 (Release)

대상: 시스템 엔지니어 및 테스트 드라이버

1. 아키텍처 개요 (Architecture Overview)

1.1 설계 원칙

본 소프트웨어는 Layered Architecture (계층형 아키텍처) 패턴을 적용하여, 데이터의 흐름을 단방향(Input → Processing → Control → Output)으로 유지한다. 각 모듈은 독립성을 가지며 정의된 인터페이스(Struct)를 통해서만 데이터를 교환한다.

1.2 소프트웨어 계층 구조

- Input Layer: 센서 및 차량 CAN 통신 데이터를 수신하고 파싱(Parsing)한다.

- Perception Layer: 노이즈를 제거하고 선행 차량(Target)을 선정한다.

- Decision Layer: 주행 상황(Cruise/Follow/Stop)을 판단하고 목표 가속도를 결정한다.

- Control Layer: 목표 가속도를 추종하기 위한 PID 제어를 수행한다.

- Output Layer: 최종 계산된 Throttle/Brake 값을 차량 구동기에 전달한다.

2. 모듈 상세 설계 (Module Decomposition)

소프트웨어를 구성하는 핵심 클래스(Class) 및 모듈의 기능을 정의한다.

| 모듈 ID | 모듈 명 | 클래스 명 (Class) | 주요 기능 및 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 | 입력 인터페이스 | SensorHandler | - Radar/LiDAR 원시 데이터 수신 - Ego Vehicle(자차) 속도, 휠 정보 수신 - 데이터 유효성 검사 (Data Validation) |
| MOD-02 | 인지 처리 | TargetSelector | - 다수의 감지 물체 중 주행 경로(Ego Lane) 내 가장 가까운 차량을 'Target'으로 선정 - Target 거리, 상대 속도 필터링 (Low-pass Filter 적용) |
| MOD-03 | 주행 판단 | ModeManager | - Cruise Mode: Target 없음. 설정 속도 유지 - Follow Mode: Target 있음. 안전 거리 유지 - Emergency Mode: 충돌 위험 시 긴급 제동 |
| MOD-04 | 제어 연산 | PIDController | - 목표값과 현재값의 오차(Error) 계산 - P(비례), I(적분), D(미분) 게인 적용 - 목표 가속도($m/s^2$) 산출 |
| MOD-05 | 출력 변환 | ActuatorAdapter | - 산출된 가속도 값을 차량 모델에 맞는 Throttle(0~1) / Brake(0~1) 맵핑 - 급격한 변화 방지 (Jerk Limit 적용) |

3. 동적 뷰 (Dynamic View) - 상태 천이도

ModeManager 모듈에서 관리하는 시스템의 상태 머신(State Machine) 로직을 정의한다.

- Standby (대기):

  - 초기 상태. 운전자의 활성화 입력을 대기.

  - 입력 조건: User_Switch_On == True → Active 상태로 전이

- Active (활성) - Cruise Control:

  - 전방에 선행 차량이 감지되지 않음.

  - 동작: 사용자가 설정한 Target Speed를 유지.

  - 전이 조건: Radar_Object_Detected == True → Follow 상태로 전이

- Active (활성) - Follow Control:

  - 전방에 선행 차량 감지됨.

  - 동작: 선행 차량과의 Safe Distance 유지하며 속도 조절.

  - 전이 조건: Radar_Object_Lost == True → Cruise 상태로 전이

- Override (수동 개입):

  - 운전자가 브레이크 페달을 밟음.

  - 동작: 제어권 포기, 제어값 0 출력.

  - 전이 조건: Brake_Pedal_Pressed == True → Standby 상태로 전이

4. 데이터 인터페이스 설계 (Data Design)

모듈 간 통신에 사용되는 핵심 데이터 구조체(Struct) 정의.

4.1 Input Data Structure (VehicleState)

C++

struct VehicleState {

double current_speed_kph; // 현재 차량 속도 (km/h)

double steering_angle;    // 조향각 (degree)

bool brake_pedal_on;      // 브레이크 페달 조작 여부

bool system_switch_on;    // 시스템 활성화 스위치

};

4.2 Perception Data Structure (TargetInfo)

C++

struct TargetInfo {

bool is_detected;         // 타겟 감지 여부

double relative_dist;     // 상대 거리 (m)

double relative_vel;      // 상대 속도 (m/s, -는 접근, +는 멀어짐)

int track_id;             // 타겟 ID

};

4.3 Control Output Structure (Command)

C++

struct ControlCommand {

double throttle_cmd;      // 가속 명령 (0.0 ~ 1.0)

double brake_cmd;         // 감속 명령 (0.0 ~ 1.0)

bool system_status;       // 시스템 상태 (Active/Fault)

};

5. 기술 스택 및 환경 (Technology Stack)

- 프로그래밍 언어: C++ (C++14 이상 권장) 또는 Python 3.8+ (프로토타이핑용)

- 미들웨어: ROS2 (Robot Operating System) - 선택 사항

- 빌드 시스템: CMake

- 형상 관리: Git (GitLab/GitHub)