[문서 번호: SRS37-AV-001]

프로젝트명: 자율주행 통합 제어 시스템 (AV-ICS) 요구사항 명세서

작성일: 2025년 11월 24일

버전: 1.0

작성자: Dev. 유상택

1. 개요 (Introduction)

1.1 목적

본 문서는 자율주행 자동차 모의 개발 프로젝트의 일환으로, 사물인식 센서, 전후방 카메라, 속도 및 거리 조절 시스템을 유기적으로 연결하고 통합 제어하는 **메인 소프트웨어(Main Control Unit SW)**의 기능 및 비기능 요구사항을 정의하는 데 그 목적이 있다.

1.2 범위

본 소프트웨어는 하위 3개 모듈로부터 데이터를 수신하고, 주행 상황을 판단하여 차량의 거동(속도 가감속)을 결정하는 중앙 처리 로직을 담당한다.

- 입력: 사물인식 센서 데이터(좌표, 객체 종류), 전후방 카메라 영상 데이터

- 처리: 센서 퓨전(Sensor Fusion), 상황 판단(Decision Making)

- 출력: 속도 및 차간 거리 제어 명령, 운전자 디스플레이 출력 정보

2. 시스템 구성 (System Architecture)

메인 소프트웨어는 다음과 같은 데이터 흐름을 갖는다.

- 인터페이스 계층 (Interface Layer): 하드웨어(센서, 카메라, 구동계)와의 통신 담당

- 미들웨어 계층 (Middleware Layer): 데이터 파싱, 동기화(Synchronization)

- 애플리케이션 계층 (Application Layer): 주행 판단 및 제어 명령 생성

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 사물인식 센서 인터페이스 (Object Detection Interface)

| ID | 요구사항 명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 센서 데이터 수신 | LiDAR/Radar 등 사물인식 센서로부터 Raw Data 또는 Object List를 10ms 주기로 수신해야 한다. |
| FR-02 | 객체 분류 처리 | 수신된 데이터에서 보행자, 차량, 장애물을 구분하는 식별 코드를 파싱해야 한다. |
| FR-03 | 상대 위치 산출 | 자차(Ego-Vehicle) 기준으로 장애물의 상대 거리(Distance)와 각도(Angle)를 좌표계로 변환해야 한다. |

3.2 전후방 카메라 통합 인터페이스 (Camera Integration Interface)

| ID | 요구사항 명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| FR-04 | 듀얼 채널 영상 수신 | 전방 및 후방 카메라의 영상 스트림을 동시에 수신하여 버퍼링 끊김 없이 처리해야 한다. |
| FR-05 | 타임스탬프 동기화 | 카메라 영상 프레임과 사물인식 센서 데이터의 수신 시간을 동기화(Sync)하여 데이터 불일치를 방지해야 한다. |
| FR-06 | ROI 설정 | 주행 모드(전진/후진)에 따라 전방 또는 후방 영상의 관심 영역(ROI)을 메인 처리 프로세스에 우선 할당해야 한다. |

3.3 속도 및 거리 조절 시스템 (Adaptive Cruise Control System)

| ID | 요구사항 명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| FR-07 | 목표 속도 산출 | 사용자가 설정한 제한 속도와 전방 장애물과의 거리를 기반으로 적정 목표 속도를 실시간 계산해야 한다. |
| FR-08 | 안전 거리 유지 | 전방 차량과의 거리가 설정된 '안전 거리(Safety Margin)' 이하로 좁혀질 경우, 즉시 감속 명령을 생성해야 한다. |
| FR-09 | 가감속 프로파일 | 급격한 가감속을 방지하기 위해 가속도(Jerk) 제한을 둔 부드러운 속도 제어 곡선을 생성해야 한다. |

3.4 통합 판단 로직 (Main Decision Logic)

| ID | 요구사항 명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| FR-10 | 비상 제동 (AEB) | 사물인식 센서가 충돌 임박(Time to Collision < 1.5s)을 감지하면, 모든 로직을 무시하고 최우선으로 제동 명령을 내려야 한다. |
| FR-11 | 센서-영상 융합 | 센서가 감지한 물체가 카메라 영상 내 유효 영역에 존재하는지 교차 검증(Cross-Validation)해야 한다. |

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

4.1 성능 (Performance)

- NFR-01 (Latency): 센서 데이터 수신부터 제어 명령 생성까지의 전체 지연 시간(End-to-End Latency)은 50ms 이내여야 한다.

- NFR-02 (Throughput): 카메라는 최소 30 FPS 이상의 영상 처리를 지원해야 한다.

4.2 안전성 및 신뢰성 (Safety & Reliability)

- NFR-03 (Fail-Safe): 센서나 카메라 중 하나라도 통신 두절(Timeout)이 발생할 경우, 시스템은 'Degraded Mode(기능 축소 모드)'로 진입하고 서서히 정차해야 한다.

- NFR-04 (Exception): 잘못된 데이터 값(Garbage Data)이 입력되더라도 시스템이 다운되지 않고 예외 처리 후 이전 유효 값을 유지해야 한다.

4.3 인터페이스 제약 (Interface Constraints)

- NFR-05 (Protocol): 차량 내부 통신은 CAN-FD 또는 Ethernet 프로토콜 규격을 준수해야 한다.

5. 데이터 인터페이스 정의 (Data Interface Definition)

5.1 입력 데이터 포맷 (예시)

- Object Data: { ID: int, Type: enum, Dist_X: float, Dist_Y: float, Velocity: float }

- Camera Status: { Cam_ID: int, Status: bool, Frame_Rate: int }

5.2 출력 데이터 포맷 (예시)

- Control Command: { Target_Speed: float, Brake_Level: int(0-100), Steering_Angle: float }

6. 승인 (Approval)

| 직책 | 성명 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| PO | 김철하 | (서명) | 2025. 11. 24. |
| Dev | 유상택 | (서명) | 2025. 11.24 |