[문서 번호: STP34-AV-001]

프로젝트명: 속도_간격 제어 시스템 테스트 계획서

작성일: 2025년 11월 10일

버전: 1.0

작성자: Dev. , QA

1. 개요 (Introduction)

1.1 목적

본 문서는 '속도/간격 제어시스템'의 스프린트 산출물에 대한 검증 계획을 기술한다. 단위 기능의 정상 동작 여부와 전체 시스템 통합 시 시나리오별 대응 능력을 확인하여 소프트웨어의 품질을 보증하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

- 대상 모듈: 인지 처리(Target Selection), 주행 판단(Mode Decision), 제어 연산(PID Control)

- 테스트 레벨: 단위 테스트(Unit Test), 통합 테스트(Integration Test), 시스템 시뮬레이션 테스트(System Test)

2. 테스트 환경 (Test Environment)

2.1 하드웨어 및 OS

- Development PC: Intel Core i7 이상, 32GB RAM, Ubuntu 20.04 LTS

- Simulator: CARLA Simulator (또는 사내 자체 시뮬레이터)

2.2 소프트웨어 및 도구

- Test Framework: Google Test (C++) 또는 PyTest (Python)

- Coverage Tool: gcov / lcov

- Data Analysis: Rosbag, PlotJuggler (로그 데이터 시각화 분석용)

3. 테스트 전략 및 일정 (Strategy & Schedule)

스프린트 일정(11.10 ~ 11.20)에 맞추어 다음과 같이 진행한다.

| 구분 | 주요 활동 | 기간 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 모듈별 핵심 함수(PID, Filter) 로직 검증 | 11.14 ~ 11.15 | 개발자 A |
| 통합 테스트 | 모듈 간 인터페이스(Input -> Output) 데이터 흐름 검증 | 11.16 ~ 11.17 | 개발자 B |
| 시스템 테스트 | 가상 시뮬레이션 환경에서의 시나리오 주행 테스트 | 11.18 ~ 11.19 | QA / 개발팀 |
| 버그 수정 | 결함 리포트 기반 수정 및 회귀(Regression) 테스트 | 11.20 | 전체 |

4. 테스트 케이스 (Test Cases)

요구사항 명세서(SRS)의 기능 요구사항(FR)을 검증하기 위한 핵심 시나리오이다.

4.1 단위 테스트 (Unit Test) - 주요 알고리즘 검증

| TC ID | 테스트 항목 | 사전 조건 (Pre-condition) | 입력 데이터 (Input) | 기대 결과 (Expected Result) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-UT-01 | PID 제어 연산 | P=1.0, I=0.1, D=0.0 | 목표=50, 현재=40 (Error=10) | 양(+)의 가속도 명령이 산출되어야 함 |
| TC-UT-02 | 타겟 선정 로직 | 전방 차량 2대 존재 | A차량(거리 100m, 차선 내) B차량(거리 50m, 옆 차선) | A차량이 타겟으로 선정되어야 함 (B는 무시) |
| TC-UT-03 | 안전 거리 계산 | 현재 속도 72kph (20m/s) | Time Gap = 2.0 sec | 목표 안전 거리는 40m로 계산되어야 함 |

4.2 시스템 테스트 (System Test) - 주행 시나리오 검증

| TC ID | 시나리오 명 | 테스트 절차 (Procedure) | 검증 기준 (Pass Criteria) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-ST-01 | 정속 주행 (Cruise) | 1. 전방에 차량이 없는 직선 도로 진입 2. 목표 속도 60km/h 설정 . 30초간 주행 상태 관찰 | - 실제 속도가 59~61km/h 범위 내 유지 - Throttle 값이 급격하게 튀지 않음(안정성) | FR-001 |
| TC-ST-02 | 선행차 추종 (Following) | 1. 60km/h 정속 주행 중 2. 전방 100m 지점에 50km/h로 가는 선행차 등장 3. 차량 거동 관찰 | - 자차 속도가 50km/h로 감속됨 - 설정된 안전 거리(예: 30m) 오차 ±2m 유지 | FR-002 |
| TC-ST-03 | 끼어들기 대응 (Cut-in) | 1. 추종 주행 중 2. 옆 차선 차량이 자차 바로 앞(20m)으로 끼어듦 | - 즉시 타겟을 끼어든 차량으로 변경 - 충돌 방지를 위해 급감속(Brake) 수행 - 충돌 발생 없음 | FR-003 |
| TC-ST-04 | 정지 (Stop) | 1. 선행 차량이 서서히 감속하여 정지함 | - 자차도 부드럽게 감속하여 선행차 뒤에 정차 - 최종 정차 거리 3m 이상 확보 | FR-002 |
| TC-ST-05 | 운전자 개입 (Override) | 1. 시스템 제어 주행 중 2. 운전자가 브레이크 페달 밟음 | - 시스템 상태가 Active -> Ready/Standby로 즉시 전환 - 제어기 출력(Throttle) 0으로 차단 | FR-004 |

5. 결함 관리 및 평가 기준 (Defect Management)

5.1 결함 심각도 분류

- Critical: 시스템 셧다운, 충돌 발생, 제어 불능 (즉시 수정 필요)

- Major: 주요 기능(속도 유지 등) 오동작, 요구사항 불만족

- Minor: 사소한 UI 오류, 로그 포맷 오류, 승차감 미흡

5.2 테스트 통과 기준 (Exit Criteria)

- 모든 Critical, Major 결함이 해결되어야 한다.

- 전체 테스트 케이스(TC)의 Pass Rate가 95% 이상이어야 한다.

- 시나리오 테스트 중 충돌 사고가 0건이어야 한다.