[문서 번호: STP34-AV-002]

프로젝트명: 속도_간격 제어 시스템 테스트 완료 보고서

작성일: 2025년 11월 10일

버전: 1.0

작성자: QA

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 2025.11.10 ~ 2025.11.20 기간 동안 수행된 '속도/간격 제어시스템'의 테스트 결과를 요약하고, 소프트웨어의 품질 수준을 평가하여 배포(Release) 가능 여부를 판단하기 위함이다.

1.2 수행 범위

- 대상 모듈: 인지 처리(Target Selection), 주행 판단(Mode Decision), 제어 연산(PID Control)

- 수행 기간: 2025.11.14 ~ 2025.11.20

- 환경: Ubuntu 20.04 LTS, CARLA Simulator Ver 0.9.13

2. 테스트 결과 요약 (Summary of Results)

전체 테스트 케이스(TC) 수행 결과, 완료 기준을 충족하여 적합(Pass) 판정을 내린다.

| 구분 | 전체 TC 수 | 통과 (Pass) | 실패 (Fail) | 보류 (N/A) | 통과율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 통합 테스트 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 시스템 테스트 | 5 | 4 | 1 (수정완료) | 0 | 100% |
| 총계 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% |

3. 세부 수행 결과 (Detailed Results)

3.1 시스템 시나리오 테스트 결과

테스트 계획서(STP)의 주요 시나리오(TC-ST) 수행 결과이다.

| TC ID | 시나리오 명 | 수행 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-ST-01 | 정속 주행 (Cruise) | Pass | 속도 오차 ±0.8km/h 이내 유지 (기준 만족) |
| TC-ST-02 | 선행차 추종 (Following) | Pass | 안전 거리 30m 유지 양호 |
| TC-ST-03 | 끼어들기 대응 (Cut-in) | Pass (재검증) | 최초 수행 시 급제동(Jerk) 발생으로 Fail 했으나, 로직 수정 후 Pass |
| TC-ST-04 | 정지 (Stop) | Pass | 선행차 정지 시 3.5m 간격 두고 부드럽게 정차 |
| TC-ST-05 | 운전자 개입 (Override) | Pass | 브레이크 조작 시 20ms 이내 제어권 해제 확인 |

4. 결함 리포트 (Defect Report)

테스트 기간 중 발견된 주요 결함(Bug) 및 조치 내역이다. 현재 모든 치명적 결함은 해결되었다.

| 결함 ID | 심각도 | 결함 내용 (Issue) | 원인 및 조치 내역 (Resolution) | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Major | 끼어들기 상황(TC-ST-03)에서 감속 시 승차감 저하 발생 (순간 감속도 -6m/s² 기록) | 원인: PID 제어기의 D(미분) 게인 값이 너무 높게 설정됨 조치: D게인 하향 조정 및 Jerk Limit 필터 강화 | Resolved |
| DEF-002 | Minor | 시스템 로그에 현재 속도 단위가 m/s가 아닌 km/h로 잘못 표기됨 | 원인: 로깅 함수의 단위 변환 실수 조치: 단위 변환 로직 수정 완료 | Resolved |

5. 품질 평가 및 결론 (Conclusion)

5.1 완료 기준 점검 (Exit Criteria Check)

- Critical/Major 결함 잔존 여부: 없음 (0건) → 만족

- 테스트 통과율: 100% (목표 95% 초과 달성) → 만족

- 충돌 사고 발생: 0건 → 만족

5.2 종합 의견

본 '속도/간격 제어시스템'은 요구사항 명세서(SRS)에 정의된 기능을 모두 만족하며, 예외 상황(끼어들기, 급정거)에서도 안정적인 제어 성능을 보였다. 초기에 발견된 승차감 이슈(DEF-001)는 파라미터 튜닝을 통해 해결되었다.