[문서 번호: STP37-AV-001]

프로젝트명: 자율주행 통합 제어 시스템 (AV-ICS) 통합 테스트 계획서

작성일: 2025년 11월 26일

버전: 1.0

작성자: Dev. , QA

1. 개요 (Introduction)

1.1 목적

본 문서는 개발된 메인 제어 소프트웨어와 3가지 하위 시스템(사물인식 센서, 카메라, 속도/거리 조절) 간의 인터페이스 연동 및 시스템 성능을 검증하기 위한 계획을 기술한다.

1.2 테스트 범위

- 단위 테스트(Unit Test): 각 모듈(센서 처리, 영상 처리, 제어 로직)의 개별 기능 정상 작동 여부.

- 통합 테스트(Integration Test): 센서 퓨전(LiDAR+Camera) 데이터 동기화 및 제어 명령 전달 여부.

- 성능 테스트(Performance Test): 데이터 처리 속도, 통신 지연 시간(Latency), CPU 점유율 측정.

2. 테스트 환경 (Test Environment)

| 구분 | 상세 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 | NVIDIA Jetson AGX Orin (Target Board) | 실제 차량 탑재용 보드 사용 |
| 시뮬레이터 | CARLA Simulator v0.9.13 | 가상 주행 환경 구성 (날씨, 트래픽 설정) |
| 계측 장비 | Vector CANoe / Wireshark | CAN 통신 및 패킷 분석용 |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS (Real-time Kernel) | - |

3. 테스트 전략 및 기준 (Strategy & Criteria)

3.1 진입 기준 (Entry Criteria)

- 모든 모듈의 단위 테스트 커버리지 80% 이상 달성.

- 빌드 에러가 없는 실행 파일(Binary) 배포 완료.

3.2 성공/실패 판정 기준 (Pass/Fail Criteria)

- 기능성: 정의된 테스트 케이스(TC)의 Pass율 100%.

- 실시간성(중요): 센서 입력부터 제어 명령 출력까지의 전체 지연(End-to-End Latency) 50ms 미만.

- 안전성: 통신 두절 시 0.5초 이내에 Fail-Safe 모드(비상 정지) 진입.

4. 테스트 일정 (Schedule)

- TC 작성: 2025.11. 27 ~11.28

- 테스트 수행: 2025.11.28

- 결과 분석 및 리포팅: 2025.11.29